成 毓 有 限 公 司 CHENG YU CO . , LTD 勞工安全衛生工作守則 制 訂 日 期 : 104年09月25日 修 訂 日 期 : 年 月 日 勞工安全衛生主管 : 吳銀科 文 件 編 號 :7.1.4-2R 核 准; 審 核; 制 訂 者.

第一章   總則

第一條：本守則依勞工安全衛生法第25條規定訂定之，全體勞工應切實遵行。

第二條：本守則所稱雇主，係指事業主或事業之經營負責人；本守則所稱勞工，係指受本單位僱用從事工作獲致工資者；本守則所稱勞工安全衛生人員，係本單位依勞工安全衛生法第14條規定所設置從事勞工安全衛生管理工作之人員。

- 勞工安全衛生管理與權責劃分

第三條：本單位設勞工安全衛生人員，負責辦理下列事項：

一.釐訂職業災害防止計畫、緊急應變計畫，並指導有關部門實施。

二.規劃、督導各部門辦理勞工安全衛生稽核及管理。

三.規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。

四.規劃、督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境測定。

五.規劃、實施勞工安全衛生教育訓練。

六.規劃勞工健康檢查，實施健康管理。

七.督導勞工疾病、傷害、殘廢、死亡等職業災害之調查處理及統計分析。

八.實施安全衛生績效管理評估，並提供勞工安全衛生諮詢服務。

九.提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。

十.其他有關勞工安全衛生管理事項。

第四條：各部門主管及管理、指揮、監督有關人員，負責執行下列勞工安全衛生事項：

.職業災害防止事項。

二.安全衛生管理執行事項。

三.定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。

四.定期或不定期實施巡視。

五.提供改善工作方法。

六.擬定安全作業標準。

七.教導及督導所屬依安全作業標準方法實施。

八.其他雇主交辦有關安全衛生管理事項。

第五條：現場作業人員之權責：

- 作業前確實檢點、檢查作業環境及設備，發現異常時，應立即依權責逕行處理並（或）報告上級主管。

二.作業中應遵循安全作業標準及本守則之相關規定。

三.應切實遵照規定確實使用個人防護具。

四.應接受從事工作所必要之安全衛生教育、訓練。

五.受僱時應施行體格檢查，並應接受定期健康檢查及遵守健康管理。

六.未具備合格操作人員資格者，不得從事危險性機械、設備之操作。

- 設備之維護與檢查

第六條：現場工作所使用之各項機械、設備、器具等應於使用前實施檢點，並應每月切實依下列規定實施檢查：

一.馬達電源電動開關、切換開關、電源線等有無破損或漏電之情事。

二.動力傳動帶、轉輪、飛輪、齒輪、轉軸等有無鬆弛、脫落等不正常運轉之情事。

三.動力馬達運轉有無順暢、過熱或異聲現象之情事。

第七條：機械設備轉動部位之掃除、上油、檢查、修理或調整等作業，應於該機械設備完全停止運轉後，始得為之。

第八條：機械、設備之定期檢查、重點檢查、作業檢點等概悉應依照年度安全衛生自動檢查計畫辦理。實施之定期檢查、重點檢查之結果，應依檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查結果、檢查者姓名、檢查結果實施風險分析，擬定採取改善措施等內容詳加紀錄，並保持3年。

第九條：有關安全衛生自動檢查之工作，原則上由實際操作者負責實施；並由部門主管或管理、指揮、監督有關人員負責督導之。                                                                             P.1

第四章   工作安全及衛生標準

第十條：工作場所、機械、設備依規定所裝置之各種安全衛生防護設備，作業勞工應遵守下列事項：

- 不得任意拆卸或使其失去效能。

- 如確因工作需要，暫時拆除或使其失去原有效能時，應於工作完畢後，立即恢復原狀。

三.發現被拆除或有喪失其效能時，應依權責予以補救並報告上級主管。

第十一條：為防止墜落災害，高處作業勞工應遵守下列事項：

一.在高度二公尺以上處所進行作業時，應於該處所架設施工架等方法設置工作台。

二.在高度二公尺以上之屋頂、地面、樓面、牆面開口部分，階梯、坡道、工作台等場所作業時，應裝置護欄、護網或設置護蓋等設施。

三.高度在一．五公尺以上之作業場所，應設置安全上下之設備。

四.在高度二公尺以上處所作業時，應確實使用安全帶、安全帽等必要之防護具。

五.施工架之踏板應滿舖，間隙不得超過3公分，其四周應設置扶手或護欄。

六.鋼構組配之建物，其差距超過七．五公尺或二層樓時，應張設防護網。

第十二條：為防止電氣災害，所有作業勞工應遵守下列事項：

一.電氣器材之裝設與保養，非合格之電氣技術人員不得為之。

二.為調整、修理電氣機械設備時，其開關切斷後，應於開關處掛牌揭示之。

三.發電室、變電室或受電室等處所，非電氣技術人員不得進入。

四.不宜肩負過長之鐵（鋼、銅、鋁）管、竹梯等長形物接近高壓電氣線路。

五.電氣開關之啟閉應切實，如有加鎖設備，則應於操作後確實加鎖。

六.拔卸電氣插頭時，應拔插頭，不宜拉導線。

七.切斷電氣開關動作，應迅速切實。

八.不得以濕手或濕操作棒，操作電氣開關。

九.於潮濕地帶或良導體內部使用之電氣機具，各線路應設置漏電斷路器。

十.電動機具之外殼應妥為接地。

十一.使用之交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置。

十二.於架空電線或電氣機具電路接近場所工作，該電路四周應設置絕緣用防護裝置。

第五章   教育訓練

第十四條：本單位所屬勞工對於勞工安全衛生教育及預防災變之訓練，有接受之義務。

第十五條：經政府指定具有危險性之機械或設備，未經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格之人員，不得充任為操作人員。

第十六條：下列人員應接受必要之安全衛生教育訓練合格：

一.勞工安全衛生人員。

二.指定作業場所現場安全衛生監督人員。

三.急救人員。

第十七條：新僱或調換作業勞工參與或接受教育訓練之時數，不得少於三小時，課程如下：

一.作業安全衛生有關法規概要。

二.勞工安全衛生概念及安全衛生工作守則。

三.作業前、中、後之自動檢查。

四.標準作業程序。

五.緊急事故應變處理。

六.消防及急救常識暨演練。

七.其他與勞工作業有關之安全衛生知識。

P.2

第六章   急救與搶救

第十八條：本單位有關各項急救措施規定如下：

一.一般急救：

１.在傷者未就醫或醫護人員未抵達前，應立即為傷者做適當之急救處置措施。

２.無論實施任何急救處置措施，皆應使傷者保持平靜，並維持其體溫，以防休克。

３.如傷者面部潮紅，應將其頭部抬高，反之應低些；如有嘔吐現象，則將頭部側向一邊。

４.發現傷者休克時，除保持其體溫外，應將其腳部墊高二十至三十公分。

５.發現傷者中暑，應迅速將其移至陰涼且通風良好處所，解開衣釦，並以濕毛巾擦拭其身體後，立即送醫急救。

二.外傷出血急救：

１.在施救前，應先行查看其傷口已否止血。

２.使用經消毒過之紗布，敷蓋其傷口處。

３.進行止血時，應確認出血之顏色，以便做適當之止血處理工作。

三.觸電急救：

１.應使用長形竹竿、木棒（棍）等將電源線等帶電物體，先行移開。

２.應用口對口人工呼吸及胸外心臟按摩之「心肺蘇醒術」予以施救。

四.骨折急救：

１.先於骨折處，以正確的附木、軟性墊物或其他適當之固定物等，加以固定。

２.在受傷部位不致晃動之情形下，儘速送醫急救。

五.呼吸停止急救：

１.應將傷者頭部後仰，以保持呼吸道暢通。

２.確認傷者呼吸是否停止。

３.捏緊傷者鼻孔，對口激急吹氣二次，藉以確認其呼吸道是否阻塞。

４.以每分鐘十二次之方式，實施口對口人工呼吸急救。.

六.心臟停止急救：

１.食、中指輕置於傷者頸動脈處，確認其脈搏是否消失。

２.將傷者置於堅硬平坦之地面或長桌面上，儘速施以胸外心臟按摩術。

第十九條：有關緊急事故之急救與搶救，悉遵照本單位制訂之「緊急應變計畫」 規定辦理。

第七章   事故通報與報告

第二十三條：本單位遇有事故發生時，應立即以最快之方式通報雇主、工作場所負責人、勞工安全衛生人員及各有關人員。

第二十四條：工作場所發生下列重大職業災害情事之一時，除採取緊急急救、搶救等措施外，應於二十四小時內報告勞動檢查機構：

一.死亡災害時。

二.同時罹災人數在三人以上時。

第二十五條：工作場所發生職業災害時，部門主管或管理、指揮、監督有關人員以及勞工安全衛生人員，應即配合實施災害發生原因之調查、分析與統計，並擬訂妥善之因應對策，依行政作業程序層報經雇主核定後，切實實施。

第二十六條：工作場所發生重大職業災害時，除必要之急救、搶救外，該現場非經司法機關或勞動檢查機構之許可，不得任意移動或破壞。

第八章   其他

第二十七條：新進勞工應確實施行體格檢查，在職勞工並應依規定接受本單位所排定之各項為維護勞工健康，所實施之定期健康檢查。

第二十八條：在職勞工應依下列規定接受定期健康檢查：                                               P.3

一.年滿65歲以上者，每年定期檢查一次。

二.年滿40歲未滿65歲者，每三年定期檢查一次。

三.年齡未滿40歲者，每五年定期檢查一次。

第二十九條：本單位勞工如有違反本守則之規定者，得視情節輕重函報縣市主管機關依法予以處分。

第九章   附則

第三十條：本守則經本單位相關人員及會同勞工代表訂定，若同意以上之守則，無異議者請簽名已是認同並遵守。

●本守則會同訂定之勞工代表：

●成毓有限公司之勞工同意本守則並遵守〈同意者簽名〉

| 姓名 | 吳晉毓 | 梁婉鈺 | 李雅純 | 楊阿蘇 | 曾若娟 | 范青翠 | 曾燕莊 | 賴芷薐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

P.4