一、電氣技術人員在修理電氣設備中切斷之開關，必須懸掛明顯之標示牌，且應派人監視或上鎖，電氣技術人員外，任何人不得將該標示牌取下，以免發生傷亡。

二、勿在電線上接裝過多之電氣器具，以免造成過負荷而發生火災。

三、與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣器具上。

四、不得使用未知或不明規格之工業用電氣器具。

五、電氣器材之裝設與保養（包括修理﹑換保險絲等）非合格之電氣技術人員不得擔任。

六、為調整電動機械而停電，在電源開關切斷後，需掛牌標示並盡可能加鎖。

七、拔卸電氣插頭時，應確實自插頭處拉出。

八、不得以濕手或濕操作棒操作開關。

九、非職權範圍，不得擅自操作各項設備。

十、如遇電氣設備或電路著火，需用不導電滅火設備，如二氧化碳、乾粉滅火器等。

十一、遇停電時應指派人員關閉機器之電氣開關。

十二、如發現電線之被覆有破裂時，應即通知維護人員更換新品，以免發生災害。

十三、電氣機械運轉中，如發現不正常情形時，應立即報告，但如時間上不允許，應先切斷電源，切勿驚惶逃避，以免災害擴大。

十四、所有電氣設備外殼接地線，不得任意拆掉。

十五、依規定需加裝漏電斷路器之電氣線路，不可任意將該漏電斷路器拆除或短接。

十六、開關插座等處的保險絲，應按規定容量裝設，勿使用銅線代替，或用過大的保險絲片。

十七、發電室、變電室或受電室，非工作人員不得任意進入。

會同訂定本安全衛生工作守則之勞工代表如下：

勞工代表簽名：

2014年12月16日