一、使用不得超過額定負荷重量以上。

二、不得乘載或吊升勞工從事作業。

三、於作業時，禁止人員進入吊舉物下方。

四、於作業前應檢查防止所吊物脫落的安全裝置是否完好。

五、除指定之訓練合格起重機操作人員外，其他無關人員不得擅自操作起重機。

七、吊掛作業前吊掛作業人員應依規定檢查鋼索、吊鏈、吊鉤、纖維索等吊掛用具是否有斷索、腐蝕、變形或扭結者換新，鋼索兩端應平衡，以免重物傾斜損壞。

八、操作人員應區別”上下”及”東西南北”位置，再按遙控器，以避免操作不當發生危險。

九、物品應從垂直起吊，而貨物橫牽引時，不可作傾斜吊掛。

十、起吊物件時應徐徐吊離地，捲上至一定高度後，再開始作水平移動。

十一、吊舉行走時應注意是否會撞到障礙物，並確認所經路徑附近無人作業或無人通行。

十二、禁止突然的按下全速開關，或從全速急驟地停止，將使重物動搖，所以必須運轉平順圓滑，以防止意外發生。

十三、重物吊起或放下時，吊掛作業人員不得以手握持吊索或吊鏈。

十四、起重機操作人員在重物懸空狀態，不得離開工作崗位。

十五、有人在桁架上或軌道上工作，嚴禁開動起重機。

十六、起重操作中忽然停電時，須將控制器手輪轉至「停止」位置，切離電氣總開關，等待送電。

十七、工作完畢或休息時，起重機須停在指定場所，並將剎車確實剎住，並按上剎車及鎖定等必要安全裝置(如齒輪檔等)，再切斷電氣總開關方可離開。

十八、任何人欲往起重機頂上工作，均應切斷總電源開關，並掛上禁止操作卡，即使是工作時間短暫，亦應如此。

會同訂定本安全衛生工作守則之勞工代表如下：

勞工代表簽名：

2014年12月16日